山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 中航油烟台有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省烟台市蓬莱市国际机场空港四路12号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 李阿萍 |  | 联系电话 |  | 13053540547 |
| 项目负责人 | 张普 |  | 联系电话 |  | 13258960026 |
| 公示信息类别 | 定期检测 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 张普 | 工程师 |  | A（P）-KH-2019-051 |  |
|  | 王辉 | 助理研究员 |  | A01(J)14100791 |  |
| 项目主要内容： 受中航油烟台有限公司的委托，对公司工作场所的职业病危害因素进行了检测和评价,检测和评价范围为油库、机坪及其他配套设施在工艺流程中产生的职业病危害因素：正庚烷、辛烷、壬烷及噪声、工频电场。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 职业病危害因素检测情况： 山东省职业卫生与职业病防治研究院于2021年4月25日~26日进行现场检测，检测期间正常生产；生产状况正常生产，防护设施运行正常。 检测的职业病危害因素有：正庚烷、辛烷、壬烷及噪声、工频电场。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 本次正常生产状态下检测的正庚烷、辛烷、壬烷及工频电场等浓度（强度）的检测结果均符合职业卫生接触限值要求。 本次检测噪声岗位3个，合格2个，合格率为66.67%，个体噪声超标岗位为：飞机加油员1。 超标原因：由于飞机加油员的班制为三班一运转，每班工作24h，每个飞机加油员，一个班大约给20个航班加油，每次加油时间大约20min，飞机在加油的过程中飞机机翼的噪声很大，工作场所噪声可以达到92.3dB（A）,再加上旁边机位飞机的机翼声音，产生噪声的叠加效应，长时间接触高强度的噪声，从而导致，个体噪声超标。 根据WS/T 754-2016《噪声职业病危害风险管理指南》，3M 1110型耳塞的有效声衰值为11dB，L’Ax=86.2-11=75.2dB（A）,由GB/T 23466-2009《护听器的选择指南》中表1可知，护耳器的保护水平为“好”。所以，企业佩戴的护听器符合要求。 |  |  |  |  |  |

制表人：张普                      制表日期：2021年5月13日