山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害现状评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司第一分公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东潍坊滨海经济开发区 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 周永娟 |  | 联系电话 |  | 15053691753 |
| 项目负责人 | 封江龙 |  | 联系电话 |  | 13345156606 |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 信清华 | 助理研究员 |  | A01（P）12200231 |  |
|  | 张 诚 | 助理研究员 |  | A01（P）12200726 |  |
|  | 宋利群 | 助理研究员 |  | A01（J）12200048 |  |
|  | 张志虎 | 研究员 |  | A01（P）12200253 |  |
| 项目主要内容： (A30SG车间、A30水剂车间、B类加工一车间、B类加工二车间、B类合成车间、三氯化磷车间、焚烧车间)及公辅车间(环保车间、动力车间、品管、仓库） |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 本次检测粉尘、氯气、氢氧化钾、氢氧化钠、盐酸、乙醛、硫化氢、硫酸、黄磷、三氧化硫、二氯甲烷、三氯甲烷、丙酮、乙腈、甲醇、丁醇、三氯化磷、氨、甲苯、乙二醇、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、噪声、照度、工频电场均符合职业接触限值要求。 1防尘防毒设施 （1）车间充分利用自然通风，设置大面积门窗、天窗，加大车间空气流动；（2）在自然通风基础上，在车间顶部、墙体设置排风扇、离心风机等，加大车间的机械通风；（3）从产生粉尘的工艺和设备上，考虑了机械化和自动化，加强了密闭。各车间投料岗位以机械抓取为主、岗位工人为辅的工作方式，减少或避免直接接触粉尘；（4）从产生毒物的工艺和设备上，考虑了管道化和机械化，减少工人接触毒物的机会及时间；（5）各生产车间每工作班次均对工作场所进行保洁清扫，以减少粉尘的聚集和二次扬起； 2防噪声设施调查 （1）首先在设备选型时，选用低噪音的设备，或在设备上安装缓冲器，源头上控制噪声危害；（2）双层厂房，噪声及振动较大的空压机、各种设备机泵、管路大多布置于一层，工人巡检作业，减少接触噪声的时间。（3）捏合机、造粒机等噪声较大的设备分别设置水泥基座或在设备基座与基础之间设置隔振垫；（4）控制室、值班室尽量采用了隔音性能较好的墙面材料，结构设计中采用减振平顶、减振地板。（5）在噪声较大的位置设置了隔声室；（6）为接触噪声的工作人员配备了防噪声耳塞。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》，本公司属于制造业中化学原料和化学制品制造部分，综合分析本公司的职业病危害类别为职业病危害严重项目，山东潍坊润丰化工股份有限公司第一分公司为职业病危害风险严重单位。 1职业卫生管理措施 加强除尘器、湿捕器等防护设施检修维护，确保设施正常运行。加强设备的维护和管理，合理安排工人作息时间，尽可能减少职工接触职业病危害因素的时间，加强并监督工人个体防护用品的使用。 应进一步按照《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规的要求，完善公司职业病防治管理工作，确保各项职业卫生管理制度的落实，并按照《职业卫生档案管理规范》逐步完善职业卫生管理档案内容。 公司应加强职业卫生培训，定期组织在职职工进行职业卫生相关的培训学习，尤其是职业卫生操作规程的培训学习，作业人员应严格按照操作规程操作，杜绝违章作业，并将相关培训记录、考试试题等资料存入教育培训档案。 12 个人使用的职业病防护用品 按照《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）等标准的要求进行配置，个人防护用品要符合标准、舒适、有效。完善“防护用品发放清单”，针对各工种岗位具体提出防护用品的配备标准。防护用品要及时清洗、消毒。对于防尘（毒）口罩等防护用品如果出现失效、过期等现象应及时更换、报废，如当感到呼吸阻力很大、有异味的时候，说明滤棉、滤纸已经被灰尘堵塞，活性炭已经饱和，请立即更换该型号的滤纸、过滤棉、活性炭。噪声是第一分公司职业病防治的另一重点。调查发现，生产现场职工的防噪声耳塞佩戴规范。 13 应急救援 （1）制定急性职业中毒专项预案，明确紧急救援服务机构；保证应急救援物资及器材的完备及其维护管理记录。（2）与附近有救治能力的医疗机构签订急性突发事件救治协议，确保事故发生时的人员救治工作。（3）每年对职工进行一次有针对性的急性职业危害事故应急救援培训和演练，详细记录并保存。 4 职业病危害警示告知 及时将职业病危害因素检测结果在公告栏内公布。 5 下一阶段的评价或检测工作建议 有针对性的对投料、接料岗位等粉尘浓度大的作业地点和捏合、造粒等噪声较大岗位进行重点检测与评价，防止接触人员职业病的产生。 |  |  |  |  |  |

制表人： 信清华                     制表日期： 2020.11.30