山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病危害控制效果评价信息公开表

| 建设单位(用人单位) | 名 称：新疆天华矿业有限责任公司 地理位置：新疆天华矿业有限责任公司尼勒克县 联 系 人：屈景龙 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及简介 | 项目名称：新疆天华矿业有限责任公司尼勒克县松湖铁矿年产100万吨采选工程职业病危害控制效果评价报告 项目简介：本项目建设规模为矿山采选规模为100万t/a，产品方案为TFe65％的铁精矿，年产精矿粉45万吨。于2010年9月完成基本建设，2014年新疆维吾尔自治区治区安监局委托伊犁哈萨克自治州安监局组织专家进行了现场验收，于2014年3月6日开始试运行。 |  |  |
| 现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
|  | 张志虎 | 副研究员 | A01（P）12200253 |
|  | 门金龙 | 副主任技师 | A01（P）12200275 |
|  | 陈学磊 | 实习研究员 | A01（J）14100788 |
|  | 信清华 | 助理研究员 | A01（P）14100789 |
|  | 张梦萍 | 助理研究员 | A01（J）12200292 |
|  | 陈雯雯 | 助理研究员 | A01（J）14100921 |
| 现场调查及采样时间 | 2014.7.11-7.18 |  |  |
| 建设单位(用人单位)陪同人 | 曲景龙、郭景玺 |  |  |
| 建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 一、建设项目存在的职业病危害因素 本项目主要存在的职业病危害因素包括粉尘（其他粉尘、矽尘、电焊烟尘、水泥尘、煤尘）、化学毒物（二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、氨、锰及其化合物）和物理因素（电焊弧光、噪声、工频电场、手传振动） 二、建设项目职业病危害因素检测结果 本项目职业病危害因素检测结果中，粉尘检测结果显示：3个工作场所粉尘的短时间接触浓度和2名接触粉尘工人的时间加权平均浓度超过职业接触限值，其余检测数据均符合国家职业接触限值要求；化学毒物检测结果显示：5个工作场所一氧化碳的接触浓度超过职业接触限值外，其余检测数据均符合国家职业接触限值要求；噪声检测结果显示：7名工人个体接触噪声强度超标,11个工作场所噪声强度超标；钻工手传振动测试结果显示：手传振动超过职业接触限值；工频电场的强度均符合《工业企业设计卫生标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》的要求。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 一、评价结论 依据国家安全监管总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（安监总安健〔2012〕73号）的规定，本项目属于职业病危害严重的建设项目。本项目在设计、施工中，遵循了国家关于建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用的原则，采取了相应的职业病危害防护措施，基本符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。如果在运行过程中落实本报告提出的建议，严格执行各项职业卫生规章制度，能够达到控制工作场所职业病危害、保护工人身体健康的目的。 二、建议 1．加强对粉尘、化学毒物和噪声各超标点的整改和治理，并督促督促工人佩戴防护用品。 2.加强设备的日常危害与保养 3.进一步完善职业病防治管理工作，细化职业卫生管理制度。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组同意该项目职业病防护设施通过现场验收，建设单位须按专家组意见及修改后的《报告书》对职业病防护设施及管理措施进行整改， 整改符合要求后，依程序上报。 |  |  |