山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山东金麒麟股份有限公司职业病危害因素检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 一厂区位于乐陵市阜乐路 999号，二厂区位于乐陵市云红北大街 446号，三厂区位于乐陵市挺进西路 999号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 曲玉彬 |  | 联系电话 |  | 13475181001 |
| 项目负责人 | 门金龙 |  | 联系电话 |  | 0531-82629253 |
| 公示信息类别 | 定期检测☑ 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 门金龙 | 副主任技师 |  | 鲁P20210258 |  |
|  | 曲 伟 | 助理研究员 |  | 鲁P20210253 |  |
|  | 左 伟 | 高级工程师 |  | 鲁P20210263 |  |
|  | 张 普 | 助理研究员 |  | 鲁P20210265 |  |
|  | 刘洪强 | 助理研究员 |  | 鲁P20210262 |  |
|  | 邹 薇 | 主任技师 |  | 鲁J20210257 |  |
|  | 张梦萍 | 助理研究员 |  | 鲁J20210255 |  |
| 项目主要内容： 山东金麒麟股份有限公司于1999年8月成立，1999年9月投产，是以制动摩擦材料及其制品为主导产品的高新技术企业，主营业务为汽车、重型车、工程机械用刹车片的制造及其销售，是国家重点高新技术企业、国家汽车零部件出口基地企业、中国汽车零部件制动器衬片行业龙头企业。所属行业为汽车零部件及配件制造（C3670），设计生产能力2889.5万套 目前生产能力2373.69万套；在册职工人总人数：1874人，接触职业病危害因素人数：697人；山东金麒麟股份有限公司目前拥有三个厂区，一厂区位于乐陵市阜乐路 999号，二厂区位于乐陵市云红北大街 446号，三厂区位于乐陵市挺进西路 999号。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测：按照职业病危害因素定期检测要求，对山东金麒麟股份有限公司（一、二、三厂区）盘式刹车片、鼓式刹车片制作过程中产生的职业病危害因素：石墨粉尘、其他粉尘、砂轮磨尘、苯酚、乙酸乙酯、甲醇、丁酮、异佛尔酮、盐酸、铬及其化合物、噪声、高温进行了检测。 防护设施： 防尘：在热压车间的称料工位、四柱压力机（热压机）工位、配料车间物料加料口等产尘部位设置了集尘装置，磨平、开槽磨斜设备自带收尘设施，抛丸机为密封式作业。 防毒：在热压车间四柱压力机、烘烤炉、烧蚀线等工作场所设置的防毒设施。 防噪声设施：在设备选型、采购时将设备出厂噪声纳入重要选择指标，优先选用噪声较小的设备，并要求供货商配备相应防噪声设施；各类噪声设备均设置于单层结构厂房内，并设置基础减振；各车间内高噪声设备按照工序等较相对集中布置，如四柱热压机、喷砂机、冲压分厂冲压机等高噪声设备相对集中布置。 防暑防寒措施：对高温设备采取了保温隔热措施，降低了热量对外界的散发。各厂区生产车间采用自然通风与机械排风相结合的方式，排除热压、烘烤、烧蚀过程产生的热量，如一厂区制造一厂、二厂区 OEM 事业部、制造二厂、三厂区制造三厂、鼓式车间等厂房顶部均设置有机械排风扇。高温作业岗位夏季设置有机械风扇，用于降温。各车间休息室、车间办公室、办公楼等设有空调，用于夏季降温除湿，目前运行状态良好。在炎热季节为工人提供各种饮料等防暑降温用品。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 结论： 对正常运行的接触甲醇、苯酚、丁酮、乙酸乙酯、异佛尔酮、盐酸、铬及其化合物7种化学毒物的工作场所及相应作业岗位进行了检测，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）的有关要求。 对三个厂区正常运行的接触粉尘的33个作业岗位及相应的工作场所进行了相应粉尘接触浓度检测，各工作地点及工种的粉尘浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）的有关要求。 对三个厂区正常运行的51个工种进行了个体噪声强度的测定，同时对相应的51个噪声作业点进行了噪声强度测定。其中，二厂区物流部剪板工、二厂区冲压分厂冲压工1、二厂区冲压分厂冲压工2、二厂区冲压分厂抛丸工、二厂区冲压分厂涂胶工、三厂区制造三厂抛光工、三厂区鼓式车间磨削工每周40小时的等效连续声级超过接触限值，超标原因为超标工种所处工作场所设备噪声较大、现场停留时间较长有关。 对3个厂区的14个作业岗位的高温进行了检测，检测结果均符合高温职业接触限值的要求。 建议： - （1）个人使用的职业病防护用品：现场发现部分作业工人没有按要求佩戴相应的个体防护用品，同时，根据本厂区噪声检测结果，部分作业人员存在接触噪声强度超标的情况，因此，应完善个体的防护用品管理措施，并加强个人佩戴耳罩、耳塞的培训与现场监督，减少工人接触噪声较高设备的时间。 - （2）虽然二厂区彩喷工作场所异佛尔酮暴露浓度较低，但异佛尔酮是最高容许浓度标准，对人体健康影响较大，应增加机械排风装置，以减少异佛尔酮有害气体对作业人员的危害。 - （3）高温季节，企业可进行高温自测，及时预判，以预防作业人员中暑。适当调整夏季高温作业劳动和休息时间，减轻劳动强度；采取勤倒班的方式，缩短一次连续作业时间，加强工作中的轮换休息；保证供应足够的合乎卫生标准要求的饮用水、饮料、茶及各种汤类等，有效地防暑降温，避免发生中暑事件；为高温岗位的员工发放防暑药品，如：清凉油、风油精、藿香正气液等。 - （4）设备布局：二厂区冲压车间、OEM事业部，应在不影响生产的情况下，应将涂胶作业与其他作业有效隔开；将高噪声作业与噪声作业和非噪声作业有效隔开。以减少噪声、有害化学物质对其他岗位作业人员的危害。 |  |  |  |  |  |

制表人：  门金龙                    制表日期：  2021年9月6日