山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 惠普打印机（山东）有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省威海市威海火炬高技术产业开发区锦州路29号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 何伶 |  | 联系电话 |  | 13906314803 |
| 项目负责人 | 张普 |  | 联系电话 |  | 13258960026 |
| 公示信息类别 | 定期检测 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 张 普 | 工程师 |  | A（P）-KH-2019-051 |  |
|  | 张士怀 | 助理研究员 |  | A01(P)12200551 |  |
|  | 刘正亮 | 研究员 |  | A01(P)12200266 |  |
| 项目主要内容： 受惠普打印机（山东）有限公司的委托，对公司工作场所的职业病危害因素进行了检测和评价,检测和评价范围为品质科、PCA科、制造1科、制造3科、制造4科、危险化学品库、Delivery科等及其他配套设施在工艺流程中产生的职业病危害因素：粉尘、二氧化锡、臭氧、甲苯、甲醇及噪声、紫外辐射等。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 职业病危害因素检测情况： 山东省职业卫生与职业病防治研究院于2020年9月17~18日进行现场检测，检测期间正常生产；生产状况正常生产，防护设施运行正常。 检测的项目有粉尘、二氧化锡、臭氧、甲苯、甲醇、紫外辐射。 防护设施设置情况： （1）车间设有机械通风设施；（2）MASK清洗间及手工焊排风机、回流焊排风机；（3）局部设有除尘器，运行正常；（3）光学车间设有引风机，运行正常。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 结论： 本次正常生产状态下检测的粉尘、二氧化锡、臭氧、甲苯、甲醇、紫外辐射浓度（强度）检测结果均符合职业卫生接触限值要求。制造3科（光学车间）8306 line组装工（异物清扫工）噪声超标，超标原因：（1）8306 line、8303 line等几条线别的异物清扫岗位相邻较近，导致了噪声的叠加；（2）异物清扫时，噪声较大，虽然每次接触时间很短，但是每个班工作时间为8h。 通常，使用者佩戴护听器后实际接触噪声值在75~80dB（A）之间最为理想，所以，SNR值=（89.2-75）÷0.6=23.7dB（A），由于SNR值为25dB（A），所以，企业佩戴的护听器符合要求。 建议： （1）可以对8306 line噪声源进行封闭处理，把组装元件进行封闭，操作者在进行异物清扫的时候，只需要把手放进封闭空间。 （2）对异物清扫的气枪进行消声处理。 （3）对8306 line岗位的工人及相邻岗位的工人佩戴护听器。并加大监督检查力度。 （4）企业应每年委托有资质的单位为上岗前、在岗期间和离岗时的职工进行查体，根据查体结果对需要复查的人员进行及时复查。 |  |  |  |  |  |

制表人：张普                      制表日期：2020年11月25日