山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山东鲁抗医药赛特有限责任公司 工作场所职业病危害因素检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省新泰市莲花山路518号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 马存航 |  | 联系电话 |  | 18263871077 |
| 项目负责人 | 宋利群 |  | 联系电话 |  | 18560086287 |
| 公示信息类别 | 定期检测☑ 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 宋利群 | 助理研究员 |  | A01（P）15101393 |  |
|  | 万纯新 | 工程师 |  | A（P）-KH-2019-040 |  |
| 项目主要内容： 对山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司正常生产运行过程中，存在于101车间、103车间、105车间、实验室正常生产过程中存在于上述工作场所的职业病危害因素的浓度（或强度）进行检测。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 本次职业病危害因素包括：粉尘、甲醇、异丙醇、乙腈、噪声。 防护设施设置情况：产生噪声的设备单独布置，产生粉尘的部位设置了吸尘罩，含尘气体经处理达标后排放。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 本次检测粉尘作业点短时间接触浓度和各工种时间加权平均接触浓度均符合峰浓度和职业接触限值的要求，合格率100%。 检测工作场所化学毒物甲醇、异丙醇、乙腈的浓度均符合峰浓度和职业接触限值的要求。 检测噪声作业点35个，个体接触噪声强度27人，其中101车间A线铝塑工、A线包装工、B线包装工，103车间S1线铝塑工、S1线包装工、S2线包装工，105车间包装工接触噪声超标外，其余岗位接触噪声强度均未超出职业接触限值。用人单位为接噪人员配备了3M1270型防噪声耳塞，可降噪24dB(A)。上述超标岗位正确佩戴3M1270型防噪声耳塞后，接触噪声值可降到80dB(A)以下，符合职业接触限值的要求。 现场调查发现，用人单位为接触粉尘的职工配备了防尘口罩，并定期更换滤芯，但生产现场部分接触粉尘职工佩戴的口罩为一次性医用口罩，用人单位应督促职工正确、及时佩戴防尘口罩；部分接触噪声的职工未按要求佩备防噪声耳塞，应督促其佩戴。各车间铝塑、包装岗位接触噪声强度超出职业接触限值，建议用人单位采取工程措施或减少职工接噪时间，并加强个体防护，以降低噪声对该岗位职工健康的影响。 |  |  |  |  |  |

制表人：万纯新                         制表日期：2020年12月18日