山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害现状评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山钢股份莱芜分公司炼钢厂职业病危害现状评价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 济南市钢城区新兴路55号山钢股份莱芜分公司炼钢厂 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 李玉花 |  | 联系电话 |  | 0531-7682348 |
| 项目负责人 | 宋利群 |  | 联系电话 |  | 0531-82629353 |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 毕心粼 | 工程师 |  | A（P）-KH-2019-051 |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  | A01（P）14100921 |  |
| 项目主要内容： 本次评价主要针对山钢股份莱芜分公司炼钢厂在正常生产期间存在和（或）产生的职业病危害因素情况、职业病危害防护设施的控制效果及职业卫生管理、职业病防治情况进行评价。具体评价范围包括：原料一车间、 炼钢一车间、炼钢二车间、精炼一车间、连铸一车间、连铸二车间、行车一车间、运转一车间。 本报告完成后，生产工艺、原辅材料发生变化，应再另行评价。 主要包括厂区总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、职业病危害因素识别、职业病危害因素危害程度及对劳动者健康的影响、职业病危害防护设施与应急救援设施、职业健康监护、个人护用品、卫生辅助用室、职业卫生管理。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 一、化学毒物检测结果评价 本次职业病危害现状评价共检测氮氧化物、二氧化硫、锰及其无机化合物、氧化镁烟、一氧化碳、游离二氧化硅、其他粉尘。 本次检测粉尘各工作地点及工种的职业病危害因素均符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）的有关要求。检测化学毒物氮氧化物、二氧化硫、氧化镁烟、一氧化碳，各工作地点及工种的职业病危害因素均符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）的有关要求。 本次检测锰及其无机化合物除在1#转炉炉前处短时间接触浓度超标，其余均符合职业接触限值要求。超标原因为工种现场停留时间较长、通风不完全有关。 二、物理因素检测结果评价 （1）噪声 本次评价对7个车间，共89个噪声点进行了测定，并对接触噪声的35个工种进行了个体噪声强度的测定。其中，连铸二车间接触噪声的8h等效声级超过接触限值，超标原因为工种所处工作场所噪声较大、现场停留时间较长有关。 （2）高温 本项目涉及高温工作场所的6个车间，23个工种，除炼钢一车间转炉炼钢工的WBGT指数超标外，其余均符合职业接触限值要求。超标原因为工种所处工作场所热源温度较高、现场停留时间较长、通风不完全有关。 - 职业病防护设施设置情况 （1）防尘措施 本项目中存在的粉尘主要为铁水、废钢、合金、石灰投加燃烧，吹氧过程中产生的混合性粉尘。采取的防尘措施主要有： 1）转炉除尘：转炉除尘采用转炉一次除尘和转炉二次除尘。转炉二次除尘设备：1~3#转炉二次除尘器1套，型号DFCM―14110，用于1#~3#转炉、机修、电修、运转、行车车间等岗位吸尘；4#转炉二次除尘器1套，型号LCMD-4000，用于4#转炉、机修、电修、运转、行车车间等岗位吸尘。 2）精炼系统：1-2#精炼除尘器1台，型号LHM---2300，用于精炼、机修、电修车间各岗位吸尘，运行效果良好；4#精炼除尘器1台，型号LCM250-1*5，用于精炼、机修、电修车间各岗位吸尘，运行效果良好。 3）混铁炉系统：二次除尘器1套，型号：DFCM―7910，用于原料、机修、电修、行车车间等岗位吸尘。车间内设有洒水抑尘、冲洗地面设施。 4）脱硫系统：LHM-13000-Ⅱ除尘器1台，用于原料车间、机动计量科岗位吸尘，运行效果良好。 5）石灰竖窑窑顶除尘：除尘器体积50m3。 （2）防毒措施 为防止一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、锰及其化合物等有害气体对人体的危害，转炉炉顶及炉体两侧设有集尘罩、混铁炉炉顶设集尘罩、精炼炉侧设有集尘罩、脱硫扒渣口设有集尘罩，设置有局部通风装置。并在使用煤气的作业场所及易产生一氧化碳的区域设置固定式一氧化碳报警装置，生产岗位配备便携式一氧化碳报警仪。 （3）防噪减振措施 山钢股份莱芜分公司炼钢厂的噪声主要来源为各生产装置及公用工程的煤气放散管、水泵、风机等设备，采取的防噪声措施主要： 1）在连铸泵房、旋流井、风机房处设置了设隔音门、消音墙； 2）对噪声较大的设备如煤气放散管、水泵、风机采取了隔声消音措施； 3）除尘风机安装在隔音风机房内，与值班室隔离设置。 4）将装置区与操作区分开布置，使高噪声设备远离控制区。 5）为现场作业人员及巡检工配备防噪声耳塞。 （4）防高温措施 山钢股份莱芜分公司炼钢厂存在高温的位置主要为转炉、混铁炉、精炼炉、连铸、火切等。本项目采取的防暑技术措施有： 厂房设有通风侧窗，降低工作场所温度； 操作室、主控室设有空调，操作岗位设置轴流风机排风降温； 为各高温作业岗位发放冰糕、盐水饮料、咸菜、白糖、绿豆等降温防暑用品。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： - 总体布局，基本符合，部分道路物流、人流需分开； - 设备布局，基本符合； - 建筑卫生学，基本符合； - 职业病危害因素，基本符合，部分岗位锰及其无机化合物、噪声、高温超标； - 职业病防护设施，基本符合，个别除尘设施密闭性不好、效能不足； - 应急救援设施，符合； - 职业健康监护，基本符合，增加针对接触锰及其无机化合物、氮氧化物、二氧化硫岗位的查体项目； - 个人防护用品，符合； - 辅助用室，符合； - 职业卫生管理组织机构，符合； - 职业卫生管理制度，符合； - 职业病危害告知，符合； - 职业卫生培训，符合； - 职业病危害项目申报，符合； - 既往职业卫生评价建议落实情况，基本符合，职业卫生档案需进一步完善，个别除尘设施效能需进一步完善。 |  |  |  |  |  |

制表人：   毕心粼                制表日期：2020.12.21