山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 万华化学集团股份有限公司膜工厂项目职业病危害预评价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 烟台经济技术开发区烟台化工产业园万华烟台工业园 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 黄晓亮 |  | 联系电话 |  |  | 18953568903 |  |
| 项目性质 | 新建 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张海东 |  |  | 联系电话 |  |  | 13589033609 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价 职业病防护设施设计□ 控制效果评价（职业病防护设施验收）□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 张海东 | 副研究员 |  |  | A01（P）12200254 |  |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  |  | A01（P）12200507 |  |  |
|  | 张士怀 | 助理研究员 |  |  | A01（P）12200551 |  |  |
| 项目主要建设内容： 本项目膜的总生产能力为549万m2/a，元件生产能力为50000个/年，滤芯生产能力为100000个/年。其中膜的详细生产能力如下：RO膜：300万m2/a；NF膜：60万m2/a；UF膜：50万m2/a；中空纤维膜：30万m2/a；MF膜：100万m2/a；改性分离膜：9万m2/a。 本项目总投资（含全额流动资金）为52242万元（含增值税）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 职业病危害因素检测情况： 膜生产车间反渗透膜操作工，超滤膜操作工，纳滤膜操作工（噪声、高温），改性分离膜操作工，元件、滤芯操作工、中空纤维膜车间操作工（噪声、高温），为中级别风险。中空纤维膜车间操作工（粉尘）、循环水站操作工、罐区操作工、装卸工，为低级别风险。 该项目膜生产车间反渗透膜操作工、膜生产车间超滤膜操作工、膜生产车间纳滤膜操作工、中空纤维膜车间操作工、DMF溶剂回收操作工、仓库管理员、罐区操作工、装卸工发生职业危害的风险为中等风险水平、膜生产车间改性分离膜操作工发生职业危害的风险为低风险。 防护设施设置情况： （1）拟建项目工艺先进；（2）制膜车间设有全新风空调系统，并没有提及混料机位置增设除尘器；（3）可研报告并未提及产生或可能存在毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所应设冲洗设施；（4）拟建项目空气调节进风口在室外空气清洁区；（5）拟建项目设备和材料属于质量监督认可的产品；（6）拟建项目设备等均设有必要的管理，有操作规程和规章制度；（7）拟建项目可能有低浓度有毒有害气体散发的场所均为室外，全面通风良好；（8）拟建项目工艺先进，选用低噪声设备；（9）拟建项目在控制噪声源的基础上，采取了隔声、吸声措施；（10）拟建项目选用低噪声低振动的设备；（11）工艺生产中不需保温的设备、管道及其附件，其外表温度超过60℃，为防烫伤，采取防烫保温处理。保温材料采用阻燃材料。（12）拟建项目设置有空调控制室，控制室内气温在28℃以下。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： （1）根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012版）》，本项目属于第十三大类“化学原料和化学制品制造业”，第1小类“基础化学原料制造”，经综合判断确定本项目职业病危害的风险类别为“职业病危害严重”的建设项目。 （2）本项目生产过程中产生的主要职业病危害因素：DMF（二甲基甲酰胺）、EGME（甲氧基乙醇）、乙醇、异丙醇、DMAC（N,N-二甲基乙酰胺）、乙酸、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、氢氧化钠、其他粉尘、噪声、紫外线、高温。 通过风险评估指数法、有害化学品职业接触半定量分析方法以及对本项目的分析，经采取切实有效的防护措施并在正常运行条件下，各工种作业人员接触粉尘、化学物质、噪声、高温的浓度/强度可以符合职业接触限值的要求。 综上所述，本评价报告认为“膜工厂项目”在切实落实可研报告中拟采取的各项职业病危害控制措施，同时结合本评价报告提出的补充措施进一步完善设计，确保职业卫生专项资金的投入，将各项职业病防护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用，满足《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)等国家职业卫生标准要求后，正常生产条件下，工作场所存在的职业病危害因素将可得到控制，该项目建成后能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规及标准、规范的要求。 评审及验收意见：2018年10月18日，万华化学集团股份有限公司组织相关专家对此项目进行了评审，专家组通过《万华化学集团股份有限公司膜工厂项目职业病危害预评价报告》审核，建设单位应组织对《预评价报告》修改完善，经专家组确认后归档备查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 对专家提出的各个意见进行了相应的整改，具体整改意见，参见报告号为2020YP0009的正式稿。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：张海东                        制表日期：2020年11月27日