山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害现状评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山东金麒麟股份有限公司（一、二、三厂区） 职业病危害现状评价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省乐陵市 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 李振军 |  | 联系电话 |  | 15315346567 |
| 项目负责人 | 门金龙 |  | 联系电话 |  | 0531-82919644 |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 门金龙 | 副主任技师 |  | A01(P)12200275 |  |
|  | 张海东 | 副研究员 |  | A01(P)12200254 |  |
|  | 曲 伟 | 助理研究员 |  | A01(P)12200260 |  |
|  | 邹 薇 | 主任技师 |  | A01(J)12200145 |  |
| 项目主要内容： 山东金麒麟股份有限公司目前拥有三个厂区，一厂区位于乐陵市阜乐路 999号，二厂区位于乐陵市云红北大街 106号，三厂区位于乐陵市挺进西路 999号。一厂区，制造一厂:年产600万套特种新材料汽车刹车片项目生产线于2011年5月开工建设，2013年4月建成，同年5月投入生产。 二厂区，制造二厂、冲压分厂、OEM车间等 2002年9月建成并投产。三厂区，制造三厂、鼓式车间，一期 300 万套汽车刹车片制造项目生产线于2013年10月开工建设，2015年12月建成并投入生产。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 职业病危害因素检测： 该项目存在的职业病危害因素主要有混合粉尘（石墨粉尘、其他粉尘、砂轮磨尘），化学毒物（苯酚、乙酸乙酯、甲醇、丁酮、盐酸），噪声、高温。 本次职业病危害现状评价共检测甲醇、苯酚、丁酮、乙酸乙酯、异佛尔酮、盐酸、铬及其化合物7种化学毒物，除定点短时间铬及其化合物浓度超过职业接触限值外，其他化学毒物各工作地点及工种的职业病危害因素检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）的有关要求。 对三个厂区正常运行的接触粉尘的34个作业岗位及相应的工作场所进行了相应粉尘接触浓度检测，各工作地点及工种的粉尘浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）的有关要求。 对三个厂区正常运行的共53个噪声点进行了测定，并对接触噪声的54个工种进行了个体噪声强度的测定。其中，各厂区磨削工、喷砂工、冲压分厂的冲压工、抛丸工、涂钢背胶操作工、串钢背工等24个工种的周40小时的等效连续声级超过接触限值，超标原因为超标工种所处工作场所噪声较大、现场停留时间较长有关。 对三个厂区工作场所的高温进行了检测，检测结果均符合高温职业接触限值的要求。 职业病危害防护设施设置： 山东金麒麟股份有限公司制定有《职业病防护设施维护检修制度》，对职业病防护、设施的维护检修进行了规定，将职业病防护设施纳入正常设备管理，定期维护、保养和检修。并建立职业病防护设施档案和管理台帐，明确防护设施的各级管理责任人，确保职业病危害防护设施的正常运行。现场调查各作业场所的职业病危害防护设施处于正常运行状态。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 评价结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; —. 2.设备布局; 基本符合; OEM车间、鼓式车间没有将有毒有害作业与无有毒有害作业隔开，没有将噪声作业与非噪声作业有效隔开。. 3.建筑卫生学; 基本符合; 部分照度数值达不到相关要求。. 4.职业病危害因素; 基本符合; 部分岗位噪声超标。. 5.职业病防护设施; 符合; —. 6.应急救援设施; 基本符合; 移动式洗眼设施应定期换水，橡胶手套应定期更换。. 7.职业健康监护; 符合; —. 8.个人防护用品; 基本符合; 装夹操作工、铆接工未配备防噪耳塞. 9.辅助用室; 符合; —. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; —. 11.职业卫生管理制度; 基本符合; 职业卫生档案不完善。. 12.职业病危害告知; 基本符合; 办公区没有设置公告栏，现场警示标识、告知牌尺寸不符合GBZ158规定，部分位置设置不全。. 13.职业卫生培训; 基本符合; 缺少反馈总结及培训图片等资料。. 14.职业病危害项目申报; 符合; —. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 职业卫生档案有待进一步完善，个别照度不达标。. 措施建议： 1职业卫生管理措施： 按照《职业卫生档案管理规范》逐步完善职业卫生管理档案内容，补充应急救援演练记录、演练效果评价及演练照片等资料，补充职业卫生培训反馈总结及宣传图片等纸质资料，每年度要进行职业卫生培训工作总结，并存入教育培训档案。 2工程措施： 一厂区装备制造车间激光切割不锈钢板作业过程，短时间铬及其化合物超标，激光切割机应设置适宜的通风收尘装置。 3应急救援： 应制定高温中暑应急救援专项预案，并进行演练； 二厂区彩喷作业场所应增加机械排风装置，以减少异佛尔酮等有害气体对作业人员的危害； 三厂区化学品仓库应设置轴流风机，风机开关设置在室外，进入仓库前，应先通风后在进入仓库。 |

制表人：门金龙                    制表日期：2020年10月17日