山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 内蒙古太西煤集团常山煤业有限公司一号井定期检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 阿右旗巴丹吉林镇 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 赵进瑞 |  | 联系电话 |  | 赵进瑞 |
| 项目负责人 | 赵进瑞 |  | 联系电话 |  | 赵进瑞 |
| 公示信息类别 | 定期检测□ 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 张诚 | 助理研究员 |  | A01(P)12200726 |  |
| 项目主要内容： 井下采掘单元：1295煤五西翼采煤工作面、1295煤五东翼运输顺槽 生产辅助单元：地面煤场 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： ### 项目评价小组对企业个体工种及工作场所的粉尘、噪声、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、手传振动等进行了职业病危害因素现场检测。 该项目针对生产过程中产生或存在的职业病危害因素采取了一系列防尘、防毒、防噪声、防高温等措施。在正常生产且职业病防护设施正常运行情况下，并定期对防护设施进行维护，满足《中华人民共和国职业病防治法》的要求。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： - 结论 ### 本次检测个体工种接触噪声强度6人，超标2人，合格率为67%；超标原因考虑为噪声设备噪声强度较大及工人在噪声工作场所停留时间过长。 ### 检测12个工种接触粉尘的时间加权平均容许浓度，合格率100%。 ### 检测工作场所空气中一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢等5种有毒物质的短时间接触浓度和时间加权平均浓度均符合职业接触限值要求。 - 建议 ### （1）防噪措施 ### 现场发现有工人未佩戴防噪耳塞，企业应加强职工个体防护用品的佩戴，并加大监督检查力度。对生产设备加强维护保养，改善工作制度，减少工人接噪时间。 ### （2）防尘措施 ### 对皮带输送的煤炭加湿，及时清扫输煤皮带地面、墙壁和设备上的积尘，防止二次扬尘；加强对除尘系统、喷水装置的维修保养，确保其处于最佳工作状态。健全防尘口罩发放登记制度，督促工人佩戴防尘口罩。 ### （3）防毒措施 ### 完善工作场所通风系统，加强个体防护用品（橡胶手套、防护眼镜、防护服）的佩戴，确保工作场所的毒物浓度低于职业接触限值。 ### （4）个体防护用品的使用 ### 公司应加强个体防护用品配戴的培训和监督管理，特别是对粉尘、噪声超标或浓度、强度较高工作地点工作的职工，应要求其在作业时必须正确佩戴防尘口罩和防噪耳塞。同时为接触化学毒物的工人配备橡胶手套、防护眼镜、防护服，并加强监管，督促工人正确佩戴个体防护用品。 |  |  |  |  |  |

制表人：张诚                      制表日期：2020年12月30日