山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司职业病危害因素定期检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 邹城市太平镇里能工业园华鲁路88号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 曹敬君 |  | 联系电话 |  | 0537-2213961 |
| 项目负责人 | 彭欣 |  | 联系电话 |  |  |
| 公示信息类别 | 定期检测R 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 张诚 | 助理研究员 |  | A01(P)12200726 |  |
|  | 曲玮 | 助理研究员 |  | A01(P)12200260 |  |
| 项目主要内容： 包括601车间、603车间、604车间及研发中心等车间。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 项目评价小组对企业个体工种及工作场所的其他粉尘、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、异丙醇、硫酸、甲苯、磷酸、乙腈、二氯甲烷、氢氧化钠、噪声等职业病危害因素进行了检测。 该项目针对生产过程中产生或存在的职业病危害因素采取了一系列防尘、防毒、防噪声等措施。在正常生产且职业病防护设施正常运行情况下，并定期对防护设施进行维护，满足《中华人民共和国职业病防治法》的要求。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 结论 本次检测对山东鲁抗舍里乐药业有限公司所产生的其他粉尘、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、异丙醇、硫酸、甲苯、磷酸、乙腈、二氯甲烷、氢氧化钠、噪声等分别进行了检测，检测结果均符合职业接触限值的要求。 建议 消毒工与看鑵工的个体噪声强度检测数据值较高，接近职业接触限值，经调查显示，消毒工与看鑵工在罐前工作时间较长，长时间接触高强度噪声易造成工人听力的损伤，故应合理安排工人工作时间，提高工作效率，减少接噪时间，并必须佩带有效的防噪声耳塞。 |  |  |  |  |  |

制表人：张诚                      制表日期：2020年12月30日