山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 山东金贯货架有限公司铁质货架及钢木货架生产区域建设项目职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省菏泽市高新区马岭岗工业园内 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 苗文通 |  | 联系电话 |  |  | 13406000653 |  |
| 项目性质 | 新建☑ 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 宋利群 |  |  | 联系电话 |  |  | 0531-82629353 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价（职业病防护设施验收）☑ |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 宋利群 | 助理研究员 |  |  | 鲁J20210260 |  |  |
|  | 万纯新 | 工程师 |  |  | 鲁P20210268 |  |  |
|  | 左 伟 | 高级工程师 |  |  | 鲁P20210263 |  |  |
|  | 信清华 | 助理研究员 |  |  | 鲁P20210261 |  |  |
| 项目主要建设内容： 本项目建设单位未提供可行性报告和初步设计报告，本项目的主要工程内容以厂区现况为准：主要为钢结构生产厂房2座，根据生产需要和工艺特点划分为果蔬架车间、铁质（板材）货架车间、铁质（管材）货架车间、喷塑车间、技术部、展架仓储车间、成品仓库（装卸工序）及危废库；另外厂区配有综合办公楼和食堂各1座。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： （1）粉尘 检测结果显示，现场采样的两个粉尘样品游离二氧化硅含量均小于10%，为其他粉尘。 检测结果显示，各岗位的粉尘时间加权浓度和短时间接触浓度均符合国家职业卫生标准限值要求。 （2）化学毒物 检测结果显示，本项目产生的锰及其化合物、铬及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、氨、臭氧、甲醛、二丙酮醇等的接触浓度均符合国家职业卫生标准限值要求。 （3）物理因素 本次检测共对35个工种进行了噪声强度测量，测量结果显示其中有12个岗位接触噪声的8h等效声级存在超标现象，其他工种接触的噪声均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的要求。超标岗位多为切管、冲压、钻床、点焊、打磨岗位，或与高噪声作业地点临近的岗位，超标原因为上述岗位作业过程中噪声强度大、作业时间长，并且对临近岗位产生叠加影响。 检测了本项目500KVA配电间的工频电场强度，结果表明，所测得的工频电场强度符合职业接触限值要求。 本次检测对本项目的高温进行了检测，检测高温作业岗位1个，高温作业点2个，检测结果显示测得的WBGT指数均符合职业接触限值的要求。高温检测应在全年的高温月份进行，建议用人单位在高温月份对上述作业地点和岗位进行检测。 检测电焊工紫外辐射强度的类型2个，其测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分 物理因素》（GBZ 2.2-2007）的要求。 防护设施名称; 型号; 使用车间和岗位; 生产安装单位. 布袋除尘; 40 6000m3/h; 铁质货架车间（抛丸机岗位）; 泊头市双齐机械设备制造有限公司. 焊接烟尘净化器; JFY-YJ-D-20A 20000m3/h; 铁质货架车间（管材电焊区）; 山东京丰源环保通风设备有限公司. 焊接烟尘净化器; JFY-YJ-D-20A 20000m3/h; 展架仓储车间（焊接区）; 山东京丰源环保通风设备有限公司. 焊接烟尘净化器; JFY-YJ-D-20A 20000m3/h; 果蔬车间（焊接区）; 山东京丰源环保通风设备有限公司. 水浴除尘+烟气脱硝装置; Y6-30-54C1 19800m3/h; 喷塑岗位（生物质窑炉）; 太仓宝仓通风设备有限公司. 大旋风+符合滤芯除尘; 32000m3/h; 喷塑岗位（喷涂流水线）; 中山市君禾机电设备有限公司. 车间换气扇; FJ-1530 49000m3/h; 喷塑车间（二层厂房顶部）; 菏泽雷泽机电有限公司. |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： 本报告认为山东金贯货架有限公司铁质货架及钢木货架生产区域建设项目在后期正常生产过程中，建设单位在采取了本报告所提措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议报告通过。 建议建设单位按专家提出意见修改后，形成书面报告备查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 已按专家意见修改 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：万纯新                制表日期：2021.12.30