| 项目名称 | 万华化学集团股份有限公司 储能及动力锂离子电池材料生产线项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 烟台开发区开封路C59小区 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 李栋 |  | 联系电话 |  |  | 05358202904 |  |
| 项目性质 | 新建 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张士怀 |  |  | 联系电话 |  |  | 053182619353 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价 职业病防护设施设计□ 控制效果评价（职业病防护设施验收）□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 张士怀 | 助理研究员 |  |  | A01（P）12200551 |  |  |
|  | 曲 玮 | 助理研究员 |  |  | A01（P）12200260 |  |  |
|  | 王 辉 | 助理研究员 |  |  | A01（J）14100791 |  |  |
|  | 张海东 | 副研究员 |  |  | A01（P）12200254 |  |  |
| 项目主要建设内容： 三元正极材料生产线 主要包括：高速混合、一次高温焙烧、粗碎、分级、包覆处理、二次高温焙烧、除磁包装等工序。 公用辅助设施： 给排水 项目用水接自当地供水管网。生活污水经化粪池后汇入市政污水管道；项目水处理设备产生的中水作为循环水补水和未预见用水，无需外排。 供电工程 采用单回路10kV引至厂区厂房内的配电室内，变压后经低压配电柜为各用电设施供电。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 类比检测：碳酸锂、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、一氧化氮、二氧化氮、盐酸等、噪声等。 防护设施设置情况：产生粉尘的配料、预混、破碎岗位设置粉尘捕集器；在混料间内，投料仓使用真空泵抽成负压系统；包装机自带除尘设施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： 评价结论： 依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）的规定，拟建项目为职业病危害较重的建设项目。 （1）本工程建成投产后生产过程中主要存在或产生的职业病危害因素有粉尘、碳酸锂、二氧化碳、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、一氧化氮、二氧化氮、甲烷、盐酸、噪声、高温等。 （2）总体布局、生产工艺及设备布局、建筑物卫生学、辅助用室基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)要求。 （3）其他 拟建项目对个人防护用品、职业病危害警示标识设置、应急救援措施、职业卫生管理的措施说明不全面。需要按照本预评价报告的补充措施进一步完善。 评审意见：《预评报告》结论正确。 建议或意见：完善项目总平面布置介绍；完善应急设施（蒸汽发生器气体报警等）的设置要求介绍；补充职业卫生三同时及职业健康查体等相关建议；完善采样过程、化验室等作业场所的危害分析及防护建议；完善车间的卫生特征划分介绍； 补充职业病危害因素分布图作为报告附件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 已按专家意见修改，并经专家组签字。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：张士怀                        制表日期：2020.12.10