山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表

| 项目名称 | 潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省潍坊市寒亭区丰华路3899号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 刘环环 |  | 联系电话 |  | 13515407860 |
| 项目负责人 | 张普 |  | 联系电话 |  | 13258960026 |
| 公示信息类别 | 定期检测 日常检测□ |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 张 普 | 工程师 |  | A（P）-KH-2019-051 |  |
|  | 刘正亮 | 研究员 |  | A01(P)12200266 |  |
|  | 陈学磊 | 助理研究员 |  | A01(J)14100788 |  |
| 项目主要内容： 受潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司的委托，对公司工作场所的职业病危害因素进行了检测和评价,检测和评价范围为大件一车间、中件一车间、大件二车间、大件二车间、中件二车间、熔炼一车间、熔炼二车间、大件三KW车间、大件三HWS车间、质量部、备料库、锻造车间等及其他配套设施在工艺流程中产生的职业病危害因素：粉尘、锰及其化合物、甲醛、苯酚、萘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫及噪声、高温、紫外辐射、手传振动等。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 职业病危害因素检测情况： 山东省职业卫生与职业病防治研究院于2020年9月8~12日进行现场检测，检测期间正常生产；生产状况正常生产，防护设施运行正常。 检测的项目有粉尘、锰及其化合物、苯酚、萘、一氧化碳、甲醛、二氧化氮、二氧化硫及紫外辐射、手传振动、高温。 防护设施设置情况： 各个车间设有除尘系统，运行正常。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 结论： 本次正常生产状态下检测的锰及其化合物、苯酚、萘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫及紫外辐射、手传振动等浓度（强度）的检测结果均符合职业卫生接触限值要求。 本次检测甲醛工作场所7个，合格6个，合格率为85.71%。作业场所甲醛的最高容许浓度超标点为中件二车间冷芯制芯。超标原因：冷芯制芯过程中，酚醛树脂发生化学反应，释放出大量的甲醛，如果通风设备效果不好的情况下，便可导致甲醛超标。 本次检测个体接尘岗位96个，合格77个，合格率为80.21%，接尘工作场所96个，合格87个，合格率为90.63%。个体粉尘超标岗位为：（1）大件一车间的：造型机械手操作工、砂处理运行工、修芯工、组芯工、清理机械手操作工、清理抛丸工；（2）中件一车间的：南热芯工、修芯工；（3）大件二车间的：造型机械手操作工、清理机械手操作工、清理振芯机工；（4）中件二车间的：造型机械手操作工；（5）熔炼二车间（三期）的：浇注工、粗清工；（6）大件三KW车间的：造型机械手操作工、热芯工、清理机械手操作工、清理抛丸机工；（7）大件三HWS车间的：清理机械手操作工。 作业场所粉尘短时间接触浓度超标点为：（1）大件一车间的：造型机械手驾驶室、制芯组芯、清理机械手驾驶室、清理抛丸机；（2）中件二车间的：造型落砂床；（3）大件三HWS车间的：冷芯制芯、热芯制芯、清理振芯机 、清洗机械手驾驶室。超标原因：（1）粉尘本身较轻，易漂浮于空气中；（2）对地面沉积的粉尘没有及时的清扫，导致粉尘的二次飞扬；（3）岗位的除尘器除尘效果差。 本次检测噪声岗位94个，合格47个，合格率为50.00%，个体噪声超标岗位为：（1）中件一车间的：配砂运行工、造型运行工、下芯造型运工、清理抛丸机工、粗清工、北缸盖细清工、南缸盖细清工、清理磨床工；（2）大件一车间的：造型运行工、冷芯工、热芯工、烘干配砂工、旧砂再生配砂工、清理抛丸机工、细清工、检验工；（3）熔炼二车间的：二期熔化工、粗清工；（4）锻造车间的：锻造工、砂轮工、清理工、下料工、行车工、维修工；（5）大件三KW车间的：下芯运行工、冷芯工、清理机械手操作工、清理抛丸机工、北细清工、南细清工、检验工；（6）大件二车间的：造型运行工、冷芯工、细清工、清理磨床工、检验工；（7）中件二车间的：冷芯工、热芯工、联体合箱工、北缸盖细清工、检验工；（8）大件三HWS车间的：造型运行工、造型机械手操作工、冷芯工、热芯工、北细清工、南细清工。超标原因：这些岗位噪声超标是因为整个车间没把高噪声设备和低噪声设备分开布置，各个岗位之间也没有相应的防噪措施，各个岗位的噪声相互叠加，从而导致整个车间噪声都很大。 本次检测高温的岗位7个，合格6个，合格率为85.71%。高温超标岗位为二期熔化工。超标原因：冲天炉在加热的过程中，温度很高，工人工作时间比较长，从而导致高温超标。 建议： (1)防尘措施 及时粉尘超标岗位的除尘设施进行维修保养，确保其处于最佳工作状态；及时清扫地面、墙壁和设备上的积尘，防止二次扬尘。 (2)防噪措施 1）熔练车间降噪处理措施 具体的降噪措施如下： 二期熔化工、粗清工这几个工种，应该适当调整作业时间，避免长时间的接触高噪声设备，修包区域应该单独布置在一个避免的房间内，避免对其他区域的噪声干扰。 2）其他车间的噪声降噪处理措施 在进行车间设计时应考虑将其与其它工部分开布置,并尽量远离办公室、设计室、休息室等要求安静的房间。 铸件清理滚筒一般设置在隔声罩内,在滚筒筒体的内壁衬以耐磨橡胶板,能降低对环境的噪声辐射并提高清理效率。在筒体的外壁充填阻尼性材料,可抑制筒体受激发而产生的振动,然后再包以薄钢板进行隔声,从而降低噪声。 (3)防高温措施 1）合理安排休息时间 适当调整夏季高温作业劳动和休息时间，减轻劳动强度。 2）加强工作中的轮换休息 采取勤倒班的方式，缩短一次连续作业时间，加强工作中的轮换休息。 3)保证现场饮水供应充足 现场值班室应保证足够的合乎卫生要求的饮用水、饮料、茶及各种汤类等，有效地防暑降温，避免发生中暑事件。 4）落实防暑降温药物品 为高温岗位的员工发放防暑药品，如：清凉油、风油精、藿香正气液等。 （4）加大监管力度 加强生产现场监管，加强个体防护用品的规范佩戴检查力度，将各项职业卫生管理制度落实到位。同时加强职业病卫生知识的宣传教育，增强干部职工的自我防护意识。 |  |  |  |  |  |

制表人：张普                      制表日期：2020年11月10日